PLATO NEURO ESPORTE

Este é o Plano de Construção e Execução para o seu sistema de EEG focado em Neuroplasticidade Funcional e Eficiência Neural no futebol. Este guia está dividido em módulos lógicos, cobrindo desde a soldagem do hardware até a arquitetura do código em Python.

📋 Fase 1: O Hardware (Montagem e Conexões)

O objetivo aqui é criar um dispositivo vestível, leve e alimentado por bateria, que envie os dados brutos via Bluetooth para o computador.

1.1 Lista de Componentes Estrita

- Módulo Amplificador: Placa de desenvolvimento baseada no chip ADS1299 (ou módulo OpenBCI Ganglion / Cyton clone).

- Processador/Transmissor: Placa ESP32 (NodeMCU de preferência).

- Alimentação: Power Bank portátil de 5V (saída USB padrão) + Cabo Micro-USB/Tipo-C cortado para alimentação ou conector direto.

- Eletrodos: 5 Eletrodos tipo "cup" (copinho) de Prata/Cloreto de Prata (Ag/AgCl) ou banhados a ouro.

- Insumos: Pasta Condutora Ten20, fita micropore para fixação extra, touca de lycra esportiva com furos ajustáveis.

- Gabinete: Caixa de plástico ABS pequena (ou case impresso em 3D) para prender na cintura do atleta.

1.2 Esquemático Lógico de Conexão (Barramento SPI)

O ESP32 vai se comunicar com o chip ADS1299 através do protocolo de comunicação SPI. Faça as seguintes conexões usando fios de cobre curtos para evitar indução de ruído:

| ADS1299 / Módulo EEG | ESP32 (Pinos Padrão VSPI) | Função |
| --- | --- | --- |
| VCC | 3.3V | Alimentação estável da placa |
| GND | GND | Terra de referência lógica |
| MOSI / DIN | GPIO 23 | Entrada de dados no chip |
| MISO / DOUT | GPIO 19 | Saída de dados do chip para o ESP32 |
| SCK / CLK | GPIO 18 | Clock de sincronização |
| CS / PWDN | GPIO 5 | Seleção do chip (Chip Select) |
| DRDY | GPIO 4 | Indica que uma nova leitura está pronta |

🧠 Fase 2: Protocolo 10-20 de Eletrodos

Para comparar o Córtex Pré-Frontal (PFC) com o Córtex Motor das pernas, usaremos uma configuração de 5 canais ativos no total.

- Canal 1 (F3): Córtex Pré-Frontal Esquerdo (Planejamento, tomada de decisão).

- Canal 2 (F4): Córtex Pré-Frontal Direito (Processamento espacial, controle inibitório).

- Canal 3 (Cz): Córtex Motor Central/Vértice (Controle motor de membros inferiores).

- REF (Referência): Fixado no Lóbulo da Orelha Esquerda (A1). É o ponto neutro para o amplificador subtrair o ruído comum.

- GND (BIAS/Ground): Fixado no Lóbulo da Orelha Direita (A2) ou na testa (Fpz). Serve para injetar um sinal inverso que cancela o ruído de 60Hz do ambiente.

Regra de Fixação no Campo: Limpe o couro cabeludo do jogador com álcool 70% nas regiões indicadas. Encha o eletrodo copinho com a pasta Ten20, pressione firmemente contra o couro cabeludo e use um pedaço de micropore por cima antes de colocar a touca de lycra.

🛠️ Fase 3: O Firmware do ESP32 (C++)

O código abaixo deve ser gravado no ESP32 usando a Arduino IDE. Ele inicializa o Bluetooth e transmite os pacotes do EEG em formato binário ou string rápida para o Python.

C++

#include "BluetoothSerial.h"

#include <SPI.h>

BluetoothSerial SerialBT;

const int DRDY_PIN = 4;

const int CS_PIN = 5;

void setup() {

Serial.begin(115200);

SerialBT.begin("EEG_Futebol_Scanner"); // Nome que aparecerá no PC

pinMode(DRDY_PIN, input);

pinMode(CS_PIN, OUTPUT);

SPI.begin(18, 19, 23, 5); // SCK, MISO, MOSI, SS

// Aqui entrariam os comandos específicos de inicialização dos registradores do ADS1299

}

void loop() {

// Se o chip ADS1299 avisar que tem dados prontos (DRDY vai para LOW)

if (digitalRead(DRDY_PIN) == LOW) {

digitalWrite(CS_PIN, LOW);

// Leitura dos 24 bits de status + dados dos canais

long canal_F3 = readChannel();

long canal_F4 = readChannel();

long canal_Cz = readChannel();

digitalWrite(CS_PIN, HIGH);

// Envia string formatada via Bluetooth para o Python

SerialBT.print(canal_F3); SerialBT.print(",");

SerialBT.print(canal_F4); SerialBT.print(",");

SerialBT.println(canal_Cz);

}

}

long readChannel() {

long val = 0;

val |= SPI.transfer(0x00) << 16;

val |= SPI.transfer(0x00) << 8;

val |= SPI.transfer(0x00);

// Converte complemento de dois se necessário

return val;

}

🐍 Fase 4: O Software em Python (Processamento e Análise)

Esta é a arquitetura que receberá os dados via Bluetooth, aplicará os filtros necessários e gerará os gráficos comparativos.

4.1 Instalação das Dependências

No terminal do seu computador, instale as ferramentas necessárias:

Bash

pip install pyserial mne numpy scipy matplotlib

4.2 Script de Coleta e Pipeline de Análise

Este script lê o fluxo de dados em tempo real, limpa as interferências e faz a comparação espectral (PFC vs Motor).

Python

import serial

import numpy as np

import mne

import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Configuração da Conexão Bluetooth (Ajuste a porta COM conforme seu PC)

porta_com = 'COM4'  # No Linux/Mac costuma ser '/dev/tty.EEG_Futebol_Scanner'

baud_rate = 115200

ser = serial.Serial(porta_com, baud_rate, timeout=1)

taxa_amostragem = 250  # 250 Hz é o padrão do ADS1299

segundos_teste = 10

total_pontos = taxa_amostragem * segundos_teste

dados_brutos = []

print("Coletando dados do chute... Execute o movimento agora!")

# Loop de captação de dados em tempo real

while len(dados_brutos) < total_pontos:

try:

linha = ser.readline().decode('utf-8').strip()

valores = [float(x) for x in linha.split(',')]

if len(valores) == 3:  # Garante que recebeu F3, F4 e Cz

dados_brutos.append(valores)

except:

continue

ser.close()

dados_np = np.array(dados_brutos).T  # Transpõe para o formato (canais, amostras)

# 2. Criar a estrutura de dados oficial no MNE-Python

nomes_canais = ['F3', 'F4', 'Cz']

tipos_canais = ['eeg', 'eeg', 'eeg']

info = mne.create_info(ch_names=nomes_canais, sfreq=taxa_amostragem, ch_types=tipos_canais)

raw = mne.io.RawArray(dados_np, info)

# 3. Pipeline de Limpeza de Sinais (Crucial para o esporte)

# Filtro passa-banda para isolar ondas cerebrais úteis (1Hz a 40Hz)

raw.filter(l_freq=1.0, h_freq=40.0)

# Filtro Notch para eliminar o ruído da rede elétrica brasileira (60Hz)

raw.notch_filter(freqs=60.0)

# 4. Análise de Frequência - Densidade de Potência Espectral (PSD)

# Vamos extrair a potência na banda Beta (13-30 Hz) que indica atividade/esforço

psd = raw.compute_psd(fmin=13, fmax=30)

dados_psd, frequencias = psd.get_data(return_freqs=True)

# Média da potência Beta em cada região

potencia_pfc = np.mean(dados_psd[0:2])  # Média de F3 e F4

potencia_motor = np.mean(dados_psd[2])   # Apenas Cz

print("\n--- RESULTADO DA ANÁLISE ---")

print(f"Potência Beta no Córtex Pré-Frontal (Esforço Cognitivo): {potencia_pfc:.2f} uV²/Hz")

print(f"Potência Beta no Córtex Motor (Execução Física): {potencia_motor:.2f} uV²/Hz")

# 5. Plotagem Visual para o Estudo

plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.bar(['Pré-Frontal (F3/F4)', 'Córtex Motor (Cz)'], [potencia_pfc, potencia_motor], color=['red', 'blue'])

plt.title('Comparativo de Ativação Cortical durante o Lançamento')

plt.ylabel('Potência do Sinal (Beta Band)')

plt.show()

🏃 Fase 5: O Protocolo de Validação Científica

Para provar a sua tese de neuroplasticidade associada ao estriato, execute o teste com o seguinte rigor de laboratório:

- Sincronização dos Eventos: Como o Python coleta dados contínuos, você precisa saber o exato segundo em que o pé bateu na bola. Peça para alguém filmar o chute com o celular e dar um comando de voz perto do microfone, ou integre um botão simples no circuito que o técnico aperta na hora do chute (gerando uma marcação/trigger nos dados do EEG).

- O Contraste dos Dados: Execute 10 chutes com a perna não dominante e salve o resultado. Depois, execute 10 chutes com a perna dominante.

- Resultado Esperado no Gráfico: O seu script em Python deve gerar uma barra vermelha (Pré-frontal) gigantesca no chute não dominante e uma barra vermelha minúscula no chute dominante. Isso provará visualmente que a intencionalidade consciente deu lugar à automação subcortical mediada pelas vias dopaminérgicas do estriato.

1. Definição dos Requisitos (O que o software DEVE fazer)

A banca vai querer ver que você seguiu um processo de engenharia básico. Divida em:

- Requisitos Funcionais (RF): O sistema deve se conectar via Bluetooth ao hardware; o sistema deve persistir os dados em formato adequado (ex: CSV ou formato .fif do MNE); o sistema deve renderizar um gráfico de barras comparativo.

- Requisitos Não-Funcionais (RNF - Onde a Engenharia brilha): * Desempenho: O pipeline de processamento deve tratar 250 amostras por segundo (250 Hz) sem perda de pacotes.

  - Latência: O atraso entre a captação do sinal e o salvamento em buffer deve ser inferior a X milissegundos.

  - Confiabilidade: O sistema deve ser tolerante a falhas de conexão de curto prazo (reconexão automática do Bluetooth).

2. Arquitetura do Software: O Padrão Pipes and Filters

Para sistemas de tratamento de dados e sinais analógicos, o padrão arquitetural ideal para você documentar é o Pipes and Filters (Tubulações e Filtros). No seu relatório, você explicará que os dados "fluem" por uma tubulação e vão sendo transformados em etapas:

- Filtro 1 (Ingestão): Script Python lê os bytes crus da porta serial/Bluetooth.

- Filtro 2 (Conversão): Transforma bytes em microvolts ($uV$) e organiza a matriz (Canais x Tempo).

- Filtro 3 (Limpeza): Aplica o filtro Notch (60Hz) e Passa-Banda (1-40Hz).

- Filtro 4 (Extração de Features): Executa a Transformada de Fourier para extrair a potência da Banda Beta.

- Visualização/Persistência: Entrega o resultado na tela e salva o arquivo.

3. O Desafio Técnico: Concorrência (Multithreading)

Aqui está o ponto de maior peso de Engenharia de Software no seu código.

Se você colocar o Python para ler o Bluetooth e processar os dados na mesma linha de execução (Thread principal), o processamento dos filtros (MNE) vai atrasar a leitura do Bluetooth. Isso vai estourar o buffer do ESP32 e você vai perder dados do cérebro do jogador.

A Solução de Engenharia: Você deve implementar Multithreading ou Multiprocessing usando estruturas de fila (queue.Queue) do Python:

- Thread A (Leitura Crítica): Roda em background em um loop infinito ultra-rápido, apenas escutando o Bluetooth e jogando os dados brutos para dentro de uma Fila (Queue). Ela nunca para e nunca processa nada.

- Thread B (Processamento e UI): Retira os dados da Fila quando houver um volume suficiente (ex: a cada 250 amostras / 1 segundo), aplica os filtros do MNE e atualiza a tela do usuário.

Mencionar o uso de filas concorrentes para evitar condições de corrida (Race Conditions) e travamento de memória vai deixar a banca de Engenharia de Software extremamente impressionada.

4. Sugestão de Próximo Passo Prático

Se você quiser elevar o nível do projeto e transformá-lo em um produto completo de software, pense em criar uma Interface Gráfica Simples (Dashboard).

Você pode usar bibliotecas em Python como o CustomTkinter ou PyQt6. Na interface, você coloca:

- Um botão de "Conectar Bluetooth".

- Um campo para digitar o nome do Atleta e qual perna ele vai usar (Dominante / Não Dominante).

- Um botão de "Iniciar Gravação do Chute".

- A plotagem do gráfico gerado automaticamente ao final do chute.

Construir essa arquitetura limpa, documentar as threads e tratar os sinais com precisão matemática é mais do que suficiente para você não apenas anular o TCC, mas provavelmente ser indicado para prêmios de melhor trabalho de conclusão de curso ou publicação em congressos nacionais de computação aplicada à saúde (como o CBIS - Congresso Brasileiro de Informática em Saúde).